Календарно-тематическое планирование

| № урока | Тема | Кол-во ча- сов | Дата по плану | Дата факт. | Средства обучения | Форма контроля | Основные виды деятельности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Технология обработки древесины. Элементы машиноведения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2 | Технология обработки древесины. Физико-механические свойства древесины. | 2 |  |  | Набор «Породы древесины». | Устный опрос | Повторение изученного |  |  |
| 3,4 | Конструкционные материалы. Конструкторская документация. | 2 |  |  | Плакаты, чертежи. | Тест по теме | Составление документации |  |  |
| 5,6 | Технологическая документация. Практическая работа. | 2 |  |  |  | П. р. | Практическая работа |  |  |
| 7,8 | Заточка деревообрабатывающих инструментов. Настройка рубанков, фуганков, шерхебелей. | 2 |  |  | Ручной деревообрабатывающий инструмент. | Анализ практической работы | Настройка рубанков, фуганков, шерхебелей. |  |  |
| 9, 10 | Отклонения и допуски к размерам деталей. Практическая работа. | 2 |  |  |  | П. р. | Практическая работа. |  |  |
| 11,12 | Соединение деталей шкантами, шурупами и нагелями. Практическая работа. | 2 |  |  | Демонстра ция | П. р. | Соединение деталей шкантами, шурупами и нагелями. |  |  |
| 13,14 | Точение конических и фасонных деталей. Практическая работа. | 2 |  |  | Плакат по Тб. Использование вспомогательных насадок. | Правила тб | Практическая работа. |  |  |
| 15,16 | Художественное точение древесины. Практическая работа. | 2 |  |  |  |  | тест |  |  |
| 2. Художественная обработка древесины. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17,18 | Мозаика на изделиях из дерева. Практическая работа. | 2 |  |  | Использование интернета |  | Практическая работа |  |  |
| 19,20 | Технология изготовления мозаичных наборов. Практическая работа. | 2 |  |  | Слайд-показ | Беседа по теме | Просмотр презентации, изучение теории |  |  |
| 21,22 | Изготовление рисунка. Склеивание и отделка мозаичного набора. | 2 |  |  | Инстру менты и приспособления. |  | Урок-зачет. |  |  |
| 3. Культура дома. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23,24 | Культура дома. Основы технологии оклейки помещений обоями. | 2 |  |  | Объяснение учителя | Л.р. | Просмотр презентации, изучение теории |  |  |
| 25,26 | Культура дома. Основы технологии молярных работ. | 2 |  |  | Объяснение учителя | П.р. | Творческая мастерская |  |  |
| 27,28 | Культура дома. Основы технологии плиточных работ. | 2 |  |  | Объяснение учителя | П.р. | Урок-обобщен. |  |  |
| 4. Технология обработки металла. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29,30 | Классификация сталей. Термическая обработка сталей. | 2 |  |  | Таблица «Кл. сталей.» | Тест по теме. | Просмотр презентации, изучение теории |  |  |
| 31.32,33,34 | Черчение деталей. Изготовление на токарном станке. | 4 |  |  | Токарный станок. |  | Черчение деталей. |  |  |
| 35,36 | Назначение и устройство токарно-винторезного станка ТВ-6. Правила техники безопасности . | 2 |  |  | Инструктаж по тб | Устный опрос | Устройство станка.просмотр презентаций |  |  |
| 37,38 | Виды и назначения токарных резцов. Управление ТВ-6. | 2 |  |  | Станок ТВ-6 | Устный опрос | Изучение теории |  |  |
| 39,40,41.42 | Приёмы работы на ТВ-6. Практическая работа. | 4 |  |  | Станок ТВ-6 | П.р. | Практическая работа. |  |  |
| 43,44 | Техническая документация для изготовления изделий на станках. Лабораторная работа. | 2 |  |  | Учебник. | Л. Р. | Лабораторная работа. |  |  |
| 45,46 | Устройство настольного горизонтально-фрезерного станка. Техника безопасности при работе на станке. | 2 |  |  | Плакат по теме. | Устный опрос | Устройство станка.просмотр презентаций |  |  |
| 47,48 | Нарезание резьбы. Практическая работа. | 2 |  |  |  | П. р. | Обобщающий урок. |  |  |
| 5. Творческие проекты. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49,50 | Основные требования к проектированию изделий. | 2 |  |  | Объяснение учителя | Работа в группах. | Работа в творческих группах |  |  |
| 51,52 | Элементы конструирования. Алгоритм решения изобретательских задач. | 2 |  |  | Плакат по теме. |  | Решение изобретательских задач |  |  |
| 53,54 | Экономические расчёты при выполнении проекта. Самостоятельная работа. | 2 |  |  | Объяснение учителя | С. Р. | Самостоятельная работа. |  |  |
| 55,56,57,58,59,60 | Работа над проектом. | 6 |  |  | Индивидуальная работа с учащ-ся. |  | Работа над проектом. |  |  |
| 61,62 | Испытание объекта техники. Устранение ошибок и брака. | 2 |  |  |  | Анализ работ. | Работа над проектом. |  |  |
| 63,64 | Оформление технического описания. Работа над оформлением. | 2 |  |  | Компьютер. |  | Работа над проектом. |  |  |
| 65,66,67.68 | Защита проекта. | 4 |  |  |  | Защита проекта. | Защита проекта. |  |  |

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

Технические средства обучения: компьютер, проектор, экран.

Методическое обеспечение

| Программа | УМК учителя | УМК учащихся |
| --- | --- | --- |
| В.Д. Симоненко. Технология Трудовое обучение 1 – 4, 5 – 11 классы. Москва, издательство «Просвещение», 2007 г. | Л.П. Антонов, Е.М. Муравьев. Обработка конструкционных материалов практикум в учебных мастерских. Москва, «Просвещение», 1982г. Н.И. Макиенко. Слесарное дело «Высшая школа» Москва, 1968г. Методические рекомендации к проведению уроков 6 класс. Под редакцией В.Д. Симоненко. Москва, «Вентена – Граф» 2006г. Технология поурочные клоны по учебнику под редакцией В.Д. Симоненко. 5, 6, 7, классы, Волгоград, «Учитель», 2008г. В.И. Коваленко, В.В. Куленёнок, «Объекты труда», Просвещение 1991г. Презентации по основным темам программы. Раздаточный материал. | 1. Учебник «Технология 5 класс.» В.Д. Симоненко. 2. Учебник «Технология 6 класс.» В.Д. Симоненко. 3. Учебник «Технология 7 класс.» В.Д. Симоненко. 4. Учебник «Технология 8 класс.» |

Тексты контрольно-измерительных материалов

Контрольные  работы

для тематического контроля

7 класс

Контрольная работа по разделу «Машины и механизмы»

Фамилия, имя _____________________________________________________________________

Класс _________________________________

По горизонтали:

4. 	Вид привода.

8. 	Цепь передачи и преобразования движения от двигателя к рабочим органам.

10. 	Техническое устройство, облегчающее выполнение работы

11. 	Совокупность механизмов, объединенных для выполнения полезной работы

12. 	Детали машин, подвижно или неподвижно соединенные между собой.

13. 	Элемент цепной передачи.

По вертикали:

1.	Вид привода.

2.	Замкнутая кинематическая цепь, в которой при заданном движении одного звена все остальные звенья, кроме неподвижного, получают определенные движения.

3.	Источник энергии в машине

5.	Соединение нескольких кинематических пар называется – … цепь.

6.	Графическое изображение кинематической цепи при помощи условных знаков называется кинематическая ….

7. 	Неподвижное звено, в котором одна из деталей закреплена неподвижно.

9.	Совокупность двигателя и трансмиссии.

Задача:

Вал электродвигателя вращается со скоростью (n1) 600 об/мин. Скорость вращения ведомого шкива (n2) –  200 об/мин. Диаметр ведущего шкива (D1) равен 150 мм. Необходимо определить диаметр ведомого шкива (D2)

Ответы:

По горизонтали:

4. 	Паровой.

8. 	Трансмиссия.

10. 	Приспособление

11. 	Машина

12. 	Звенья.

13. 	Звёдочка.

По вертикали:

1.	Электрический.

2.	Механизм.

3.	Двигатель.

5.	Кинематическая.

6.	Схема.

7. 	Опора.

9.	Привод.

Задача:

Решение:

D2=n1⋅D1n2=600⋅150200=450 мм

Тест 1.Физико-механические свойства древесина.

1. Что относиться к механическим свойствам древесины?

а)плотность, влажность;                   б)прочность, упругость;

в)влажность, запах;                            г)плотность, прочность.

2.  Прочность древесины — это:

а)способность сопротивляться внедрению других тел;

б)способность выдерживать нагрузки, не разрушаясь;

в)способность восстанавливать первоначальную форму после прекращения действия нагрузки.

3. Твердой листовой породой является:

а)липа;      б)дуб;           в)береза;       г)осина.

4. Мягкой листовой породой является:

а)бук;      б)клён;        в)береза;     г)осина.

5. Свежесрубленная древесина имеет влажность:

а)8 — 15%     б)60 — 80%       в)45 — 50%.

6. Для сушки древесину складывают:

а)в стопки;       б)в камере;          в)в штабеля.

7. Что происходит с пиломатериалом после сушки?

а)размеры уменьшаются;     б)размеры остаются прежними;

в)размеры увеличиваются.

8. Какая из пород древесины имеет специфический едкий запах?

а)липа;    б)береза;    в)осина;     г)лиственница.

9. Сушка древесины бывает:

а)естественная;   б)натуральная;   в)уличная;    г)воздушная.

10.Какого вида коробление досок не встречается после сушки?

а)продольное;     б)поперечное;     в)винтовое;    г)торцовое.

Тест 2. Конструкторская и технологическая  документация.

1.Сведения о процессе изготовления изделий приведены:

а) на чертеже изделия;             б) на техническом рисунке;

в) на сборочном чертеже;        г) на технологической карте.

2.Технологическая документация — это:

а) комплект графических и текстовых документов;

б) единая система конструкторской документации;

в) графические и текстовые документы, определяющие технологию изготовления изделия.

3.Основными технологическими документами являются:

а) схема. чертеж, эскиз;

б) маршрутная, операционная карта и технологическая операция;

в) технологическая, маршрутная и операционная карта.

4.Технологическая карта- это:

а) документ, в котором записан весь процесс обработки детали и изделия;

б) операция, выполняемая на одном рабочем месте;

в) перечень переходов и установок.

5.Технологическая операция — это:

а) часть всего производственного процесса;

б) законченная часть технологического процесса, выполняемая на одном рабочем месте;

в) описание отдельных маршрутов в технологии изготовления.

6.Точение на токарном станке — это:

а) технологическая операция;          б) технологический переход;              в) маршрутная карта.

7.В каком документе указывается последовательность изготовления изделий?

а) на чертеже;                                                  в) в технологической карте;

б) на эскизе;                                                     г) при разметке изделия.

8.В технологическую карту на изготовление металлического изделия не входит:

а) наименование операций;                           б) эскиз обработки;

в)оборудование с инструментами;               г) производственный процесс.

9.Наглядное объемное изображение детали, выполненное от руки с указанием размеров и масштаба, - это:

а) эскиз;                                                                       в)чертеж;

б) технический рисунок;                                         г) главный вид.

10. Условное изображение предмета, выполненное по определенным правилам с помощью чертежных инструментов, - это:

а) эскиз;                                                                       в)чертеж;

б) технический рисунок;                                         г) главный вид.

Тест 3. Заточка деревообрабатывающих    инструментов

1.Чтобы полотно пилы свободно перемещалось в пропиле, производят:

а) заточку зубьев;

б) развод зубьев пилы;

в) прифуговку зубьев пилы;

г) доводку лезвия.

2.Какую операцию называют разводкой пилы?

а) выравнивание зубьев по высоте;

б) поочередное отгибание зубьев в обе стороны;

в) выравнивание зубьев по ширине.

3.Для чего и как выполняется доводка?

а) доводка выполняется на мелкозернистом бруске — для снятия заусенцев;

б) доводка выполняется на заточном станке — для выравнивания режущей кромки;

в) доводка выполняется на оселке — для получения острой режущей кромки.

4.Что называется оселком?

а) абразивный круг на заточном станке;

б) мелкозернистый брусок;

в) приспособление для контроля угла заточки лезвия.

5.Какую операцию называют прифуговкой?

а) выравнивание зубьев пилы на фуговальном станке;

б) выравнивание зубьев за счет срезания выступающих вершин;

в) удаление всех зубьев пилы для нанесения новых.

6.Каким напильником выполняется заточка пилы для продольного пиления?

а) трехгранным;

б) ромбическим;

в) квадратным.

7.Расстояние между двумя противоположными вершинами после разводки должно быть:

а) 1 — 2 мм;

б) в 2 раза больше толщины полотна пилы;

в) в 3 раза больше толщины полотна пилы;

г) в 1,5 раза больше толщины полотна пилы.

Тест 4. Настройка  рубанков, фуганков  и шерхебелей

1.Для чернового строгания древесины используют:

а) рубанок деревянный;               б) фуганок;

в) шерхебель;                                   г) рубанок ручной электрический.

2.При строгании в начале движения рубанок прижимают к заготовке:

а) левой рукой;                          б) правой рукой;

в) обеими руками одинаково.

3.От чего зависят легкость в работе и качество строгания?

а) от столярного верстака и рабочей позы;

б) от рабочей позы и настройки рубанка;

в) от рубанка и столярного верстака.

4.Как должна располагаться режущая кромка над подошвой у рубанка?

а) без перекоса с выступом на 0,3 — 0,5 мм;

б) допускается небольшой перекос с выступом от 0,3 до 0,5 мм.

в) без перекоса с выступом до 3 мм.

5.Для чего устанавливается стружколоматель?

а) для образования более мелкой стружки, чтобы она не засоряла леток;

б) для получения более ровной поверхности;

в) для облегчения процесса строгания древесины.

6.Как очистить засорившийся леток рубанка?

а) разобрать рубанок и вычистить леток;                   б) использовать прочный металлический стержень;

в) протолкнуть щепкой или разобрать рубанок;       г) протолкнуть стружку металлической пластинкой.

7.Струги с деревянной колодкой разбирают так:

а) наносят удары киянкой по задней стороне колодки;

б) наносят удары по передней части колодки;

в) наносят удары молотком по задней стороне колодки;

г) наносят легкие удары молотком по боковой стороне.

8.Как устранить перекос режущей кромки на рубанках с деревянной колодкой?

а) ударами молотка;

б) разобрать рубанок и снова установить нож;

в) ударами киянки с боков клина.

9.Струг большого размера с двойным ножом, предназначенный для точного строгания больших поверхностей и длинных кромок, - это:

а) зензубель;                                                     в) фуганок;

б) шерхебель;                                                    г) фальцгебель.

10.У правильно установленного ножа шерхебеля лезвие, расположенное под подошвой колодки, выступает:

а) на 0,5 — 1 мм;             б) на 1 — 3 мм;                          в) на 3 — 5 мм.

Тест 5. Отклонения и допуски  на размеры деталей

1.Размер деталей по чертежу равен + 0,2. Годными являются детали, имеющие размер:

а) 41,3;                                                                 в) 41,5;

б) 41,2;                                                                 г) 40,7.

2.При определении величины припуска на обработку учитывают:

а) разность размеров заготовки и готовой детали;

б) разность наибольшего и наименьшего размеров заготовки;

в) разность габаритных размеров детали.

3.Какой размер называется номинальным?

а) размер, относительно которого определяются предельные размеры и допустимые отклонения;

б) наибольший размер, по которому можно изготовить деталь;

в) размер, равный алгебраической разности между допустимыми размерами.

4.Что называется нижним отклонением?

а) наименьший размер, по которому можно изготовить деталь;

б) алгебраическая разность между наибольшим допуском размера и номинальным;

в) алгебраическая разность между наименьшим предельным и соответствующим номинальным размерам.

5.Допуском называется:

а) разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами;

б) числовое значение линейной величины в выбранных единицах измерения;

в) размер, относительно которого определяются отклонения.

6.Если диаметр вала меньше диаметра отверстия, образуется посадка:

а) с зазором;                                                     в) скользящая;

б) с натягом;                                                      г) переходная.

7.Разность между размерами заготовки и детали — это:

а)стружка;                      б) припуск;                      в допуск.

8.Сколько всего квалитетов?

а) 8;                                  б) 16;                                 в) 28.

9.Как  называется зона, заключенная между двумя линиями, соответствующими верхнему и нижнему предельным отклонениям?

а) допуск;                       б) посадка;                       в) поле допуска.

10.Размер, полученный в результате обработки и установленный измерением с допустимой погрешностью, называется:

а) номинальным;

б) действительным;

в) наибольшим предельным;

г) наименьшим предельным.

Тест 6. Шиповые столярные соединения

1.Шиповое соединение используют:

а) для изготовления фанеры;                                         б) для соединения проводов;

в) для соединения деревянных частей изделия;     г) для обработки заготовок.

2.Шип — это:

а) выступ на конце одной из деталей;                     б) углубление на одной из деталей;

в) специальное приспособление;                              г) специальный вид гвоздей.

3.Проушина — это:

а) любое отверстие в древесине;                              б) выступ на конце одной из деталей;

в) открытое углубление одной из деталей;             г) деталь изделия, служащая для его подвешивания.

4.Гнездо — это:

а) любое отверстие в древесине;

б) выступ на конце одной из деталей;

в) отверстие, остающееся после вытаскивания гвоздя;

г) закрытое углубление, входящее в состав шипового соединения.

5.Щечками у прямого и косого шипа называются:

а) срезанные торцевые части шипа;                                    б) боковые грани шипа;

в) торцевая часть шипа;                                                           г) боковая грань изделия.

6.Заплечиками у прямого и косого шипа называются:

а) срезанные торцевые части шипа;                           б) боковые грани шипа;

в) торцевая часть шипа;                                                 г) боковая грань изделия.

7.Количество шипов выбирают в зависимости:

а) от ширины соединяемых деталей;                      б) от толщины соединяемых деталей;

в) от длины соединяемых деталей;                         г) от влажности древесины.

8.Если делается один шип, то толщина заготовки делится:

а) на 2;                                                             в) на 4;

б) на 3;                                                             г) на 5.

9.С какими зубьями необходимо использовать пилу для запиливания шипов и проушин?

а) с мелкими;

б) с крупными;

в) не имеет значения.

10.Проушины и гнезда:

а) выдалбливают при помощи долота и стамески;

б) срезают пилой;

в) высверливают;

г) не имеет значения.

Тест 7. Соединения деталей   шкантами,  шурупами в нагель

1. Закрытое углубление на детали при шиповом соединении – это:

а) отверстие;                          в) гнездо

б) шип;                                     г) нагель.

2. Диаметр шканта должен составлять ……. толщины соединяемых деталей.

а) 0,2            б) 0,3              в) 0,4            г) 0,5

3. Деревянные цилиндрические стержни, которые используются для прочности вязки деревянных деталей оконных и дверных рам, - это:

а) шипы                 б) нагели              в) шканты

4. Цилиндрический вставной шип – это:

а) нагель        б) дюбель          в) шкант        г) шип

5. Для получения более прочного соединения на шкант используются дополнительное

соединение:

а) на шуруп    б) на гвоздь     в) на клей     г) на нагель

6. Что представляет собой нагель?

а) квадратный деревянный стержень

б) цилиндрический деревянный стержень

в) гвоздь без шляпки

г) специальный гвоздь

Тест 8. Точение конических и фасонных деталей.

1.Чистовое точение конической поверхности выполняется:

а) косой стамеской;

б) полукруглой стамеской;

в)  шлифовальной шкуркой;

г) рашпилем.

2.Для крепления на токарном станке длинной заготовки из древесины применяется:

а) планшайба;                       б) патрон;                        в) трезубец.

3.Правильность фасонной поверхности проверяют:

а) линейкой на просвет;                   б) на глаз;                          в) шаблоном.

4.Для черновой наружной  обработки на токарных деревообрабатывающих станках применяют:

а) косяки;                           б) стамески;                        в) крючки.

5.Припуск на чистовую обработку  при точение конических деталей составляет:

а)1-2мм;                    б)3-5мм;                       в)6-7мм.

6.В каком направлении производят чистовую обработку косой стамески?

а) слева на право;                                   б) справа налево;

в) от середины к краю;                          г) от краев к центру.

7.Как перемещаются стамески при вытачивании выпуклых и вогнутых поверхностей?

а) от большего диаметра к   меньшему;

б) от меньшего диаметра к  большому;

в) не имеет значения.

8.Какие резцы применяются при массовом изготовлении деталей?

а) фасонные;

б) контурные;

в) калибровочные;

г) шаблонные.

9.Чем удобно контролировать допустимые диаметры поверхностей обрабатываемых деталей?

а) кронциркулем;

б) калибром;

в) штангенциркулем;

г) линейкой.

10.Как устанавливают заготовку для конической детали?

а) большим диаметром на трезубец, малым – на задний центр;

б) большим диаметром на задний центр, малым – на трезубец;

в) способ закрепления не влияет на легкость обработки.

Тест 9. Художественное точение изделий из древесины.

1.Что называется точением?

а) обработка поверхностей тел вращения резанием;

б) подготовка режущей  кромки к правке;

в) обработка древесины резцом по дереву.

2. Древесина каких пород используется для точения декоративных изделий?

а) ель, сосна;

б) дуб, яблоня;

в) тополь, липа;

г) берёза, пихта.

3.Как изображаются на чертеже детали, имеющие форму  тел вращения?

а) одним главным видом;

б) несколькими видами;

в) одним видом и необходимыми разрезами.

4.Для чего применяются крючки при точение художественных  работ?

а) для  вытачивания зубчатых поверхностей;

б) для  вытачивания  внутренних полых поверхностей;

в) для удаления стружки во время работы.

5. Для измерения внутренних частей выточенной детали нужно использовать:

а) нутромер с линейкой;

б) штангенциркуль;

в) кронциркуль.

Тест 10. Мозаика на изделиях из  древесины.

1.Способом создания мозаики по дереву является:

а) воскование;

б) полирование;

в) инкрустация;

г) резьба.

2.Украшение поверхности древесины наклеенными кусочками шпона из различных пород и структуры – это:

а) филигрань;

б) интарсия;

в) блочная мозаика;

г) маркетри.

3.По выбранному рисунку разноцветные бруски или пластинки древесины различного сечения склеивают. Затем их разрезают поперёк на тонкие пластинки  с одинаковыми рисунками. Пластинки можно вставлять в углубление или наклеивать на поверхности изделия. Такой прием это:

а) инкрустация

б) блочная мозаика

в) филигрань.

4. Для выполнения мозаики необходимо иметь:

а) плоский нож-резак

б) стамески и киянку

в) ножовку, долото, сапожный нож.

5. Для вырезания из шпона кругов и колец лучше использовать

а) обычный нож-резак

б) циркуль-резак

в) ножницы по бумаге.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №60»

СОГЛАСОВАНО                                                                                      УТВЕРЖДАЮ

РУКОВОДИТЕЛЬ ШМО_________________       ДИРЕКТОР ШКОЛЫ___________С.Л.САМАТОЕВА

ПРОТОКОЛ №_____ОТ____________2015          ПРИКАЗ №_____ОТ____________2015

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ТЕХНОЛОГИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ТРУД

7 КЛАСС

68 ЧАСОВ

УЧИТЕЛЬ: Ю.Б.ШИРОКОВ

2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД

ЯРОСЛАВЛЬ